双通道滤波器组综述

摘要：双通道滤波器组作为多速率信号处理的核心工具，在图像压缩、音频编码和通信系统等领域具有重要应用。本文系统综述了双通道滤波器组的研究进展，从历史发展、现状分析到未来趋势展开探讨。首先，梳理了双通道滤波器组从理论奠基到应用扩展的演变历程，重点分析了QMF、CQF、提升结构等关键技术的突破。其次，对比了正交滤波器组、双正交滤波器组、提升结构和学习型滤波器组的设计特点与局限性，指出当前研究在计算效率、灵活性和理论严谨性之间的平衡仍面临挑战。最后，展望了未来5年的研究方向，包括智能优化与传统理论的融合、非均匀子带分解技术以及硬件友好型设计。本文旨在为相关领域的研究者提供全面的技术参考，并推动双通道滤波器组在理论和应用层面的进一步发展。

关键词：双通道滤波器组，多速率，正交

引言

双通道滤波器组（Dual-Channel Filter Bank）作为多速率信号处理的核心工具，自20世纪70年代提出以来，在图像压缩、音频编码、通信系统等领域展现了强大的理论价值与应用潜力。其核心思想是通过分析滤波器组将信号分解为子带，再通过合成滤波器组实现完美重构，从而兼顾频域局部化与计算效率。然而，围绕双通道滤波器组的设计优化与性能权衡，学术界长期存在以下争议：一是如何平衡正交性与线性相位特性，例如Cohen-Daubechies-Feauveau（CDF）小波与具有对称性的双正交滤波器组的争论；二是在有限计算资源下，如何选择滤波器长度与阻带衰减的最优组合。本文通过梳理双通道滤波器组的发展脉络，对比不同设计方法的优劣，并基于当前技术瓶颈预测未来研究方向，旨在为相关领域研究者提供系统性参考。

历史脉络梳理

1.理论奠基阶段（1970s-1980s）

双通道滤波器组的雏形可追溯到Croisier等人的QMF（Quadrature Mirror Filter）设计（1976），其通过镜像频率响应消除混叠，但存在幅度失真问题。1983年，Smith和Barnwell提出共轭镜像滤波器（CQF），首次实现完美重构，奠定了多相分解的数学框架。这一时期的关键突破是Mallat的多分辨率分析理论（1989），将滤波器组与小波变换紧密结合，推动理论从工程经验向数学严格性过渡。

2.应用扩展阶段（1990s-2000s）

JPEG 2000标准采用CDF 9/7小波（1997），验证了双通道滤波器组在图像压缩中的优越性。同时，Vetterli等人提出提升结构（Lifting Scheme），将计算复杂度降低50%，并支持整数变换（如5/3小波），成为硬件实现的里程碑。2005年，Tkacenko等将滤波器组应用于认知无线电的频谱感知，拓展了其在非平稳信号处理中的适用性。

3.优化创新阶段（2010s至今）

近年研究聚焦于动态场景适配，如Chen（2016）提出的可调带宽滤波器组，通过参数化设计适应不同信号特性。深度学习的引入（如Zhang et al., 2020）进一步推动了滤波器组的自适应优化，但可解释性仍是挑战。

现状分析

当前，双通道滤波器组的设计方法主要分为四大类，每类方法在理论与应用层面各具特色，但也存在相应的局限性。

正交滤波器组 以能量保持和无冗余性为核心优势，其数学结构简洁，适用于需要严格重构的场景，如JPEG 2000图像压缩标准中的小波变换。然而，正交滤波器组在设计上难以同时满足线性相位要求，这限制了其在相位敏感型应用（如音频信号处理）中的表现。

双正交滤波器组 通过放宽正交条件，引入了对称性设计，从而实现了线性相位特性，在视频编码（如H.264）等领域得到广泛应用。但其重构误差对系数量化较为敏感，在低精度计算环境下可能面临性能下降的问题。

提升结构 采用多级分解与整数变换策略，显著降低了计算复杂度，尤其适合资源受限的移动端音频处理。不过，其设计自由度受限于分解步骤的固定模式，难以灵活适配非均匀子带需求。

学习型滤波器组 是近年来的研究热点，通过数据驱动的方式优化滤波器参数，能够自适应复杂信号特性，在医学信号降噪等任务中展现出潜力。然而，这类方法依赖大量训练数据，计算成本较高，且泛化能力仍需进一步验证。

总体来看，现有方法尚未完美解决计算效率、灵活性与理论严谨性之间的平衡问题，这为未来研究提供了优化空间。

| 现状分析 | 优点 | 局限性 | 典型应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正交滤波器组 | 能量保持，无冗余 | 线性相位难以实现 | JPEG 2000图像压缩 |
| 双正交滤波器组 | 对称性保障线性相位 | 重构误差敏感于系数量化 | H.264视频编码 |
| 提升结构 | 计算高效，支持整数变换 | 设计自由度受限于分解步骤 | 移动端音频处理 |
| 学习型滤波器组 | 数据驱动、适配复杂信号 | 训练成本高、泛化能力待验证 | 医学信号降噪 |

表1：滤波器组现状分析

前沿预测

展望未来，双通道滤波器组的研究将呈现出更加多元化和跨学科融合的发展态势。随着人工智能技术的快速发展和硬件计算能力的持续提升，传统滤波器组理论正在与新兴技术产生深度的交叉融合。一方面，机器学习方法为滤波器组的自适应优化提供了新的技术路径，通过结合深度神经网络和强化学习算法，可以实现滤波器参数的智能搜索和动态调整，同时保留其严格的数学理论基础。这种融合不仅能提升滤波器组对复杂信号的适应能力，还能通过引入可解释性机制来解决当前学习型方法存在的"黑箱"问题。

另一方面，随着5G/6G通信、物联网等新兴应用场景的涌现，对信号处理的实时性和能效提出了更高要求。这促使研究者们致力于开发新型的非均匀子带分解技术，通过动态调整频带划分策略来优化频谱利用率，同时探索低计算复杂度的实现方案。特别是在边缘计算和嵌入式系统中，如何设计兼顾性能和能效的轻量级滤波器组架构成为关键研究方向。这包括开发低比特量化算法、优化内存访问模式，以及研究新型硬件加速方案等。

此外，滤波器组理论本身也面临着新的突破机遇。在数学层面，如何建立更完善的非线性滤波器组理论框架，以及探索高维信号（如图像、视频）的更优分解方法，都是值得深入研究的课题。在应用层面，滤波器组与新型信号处理任务的结合，如量子信号处理、生物医学信号分析等，也将拓展其应用边界。这些发展趋势共同指向一个目标：构建更智能、更高效、更通用的双通道滤波器组理论和技术体系，以满足未来多样化信号处理需求。

结论

在理论架构方面，双通道滤波器组的设计始终面临着正交性、线性相位与计算效率之间的基本矛盾。经过数十年的发展，双正交方案凭借其良好的对称性和相位特性，已成为多数实际应用场景的首选折中方案。然而，这种平衡关系在不同应用场景下的最优解仍然值得深入研究，特别是在新兴的边缘计算和实时处理领域。

在实现方法上，提升结构的提出彻底改变了滤波器组的硬件实现范式。其模块化的设计理念不仅大幅降低了计算复杂度，还支持整数变换等关键特性。但需要指出的是，多级分解过程中的误差累积问题尚未得到完全解决，特别是在高精度要求的应用场景中，这限制了其性能的进一步提升。

在学习型方法的发展上，虽然数据驱动的优化策略展现出强大的自适应能力，但其"黑箱"特性与信号处理对可解释性的严格要求形成了鲜明对比。近期研究表明，将传统滤波器理论的学习先验知识与深度学习框架相结合，可能是突破这一困境的有效途径。

参考文献

[1]Hui Z ,Qiu Z ,Zhao Y , et al.Broadband dual channel mode filter based on triple-core photonic crystal fiber[J].Optical Fiber Technology,2025,93104232-104232.

[2]Zhang L ,Sun S .Distributed H∞ fusion filters of joint fault and state for multi-sensor networked systems with two-channel probability-uncertain deception attacks[J].Information Fusion,2025,120102984-102984.

[3]Soni T ,Kumar A ,Panda K M .Design and Implementation of Two-Channel Linear Phase Filter Bank Using New Hybrid Sparse Particle Swarm Optimization Algorithm[J].Circuits, Systems, and Signal Processing,2025,44(6):1-26.

[4]黄莹.基于两通道滤波器组的树结构滤波器组优化设计及初步应用[D].杭州电子科技大学,2024.DOI:10.27075/d.cnki.ghzdc.2024.001362.

[5]刘娇,程然,王颖,等.基于非线性卡尔曼滤波器的双通道传感器故障检测及隔离方法[J].节能技术,2021,39(03):281-284.

[6]陈旭,吴智勇,赵新潮,等.中红外双通道滤波器的研制[J].光学仪器,2020,42(01):32-39.

[7]郭锡岩.多通道数字信道化接收机技术研究[D].哈尔滨工业大学,2015.